PROYECTO INTEGRADOR II – SLAM

Navegación autónoma de robots

1. Descripción del problema y del dataset

En este proyecto se aborda el problema de construcción de mapas (mapping) a partir de datos reales de sensores de un robot móvil, utilizando un rosbag proporcionado correspondiente a un robot MiR100 en un entorno simulado (Gazebo).

El objetivo principal es familiarizarse con el pipeline completo de SLAM enfocado al mapeo, incluyendo:

- Procesamiento de lecturas LIDAR.

- Uso de estimaciones de pose (odometría, fusión sensorial).

- Representación probabilística del entorno mediante mapas de ocupación.

- Evaluación de la calidad de los mapas generados comparándolos con referencias existentes en el rosbag.

1.1 Topics utilizados

De acuerdo con el rosbag proporcionado, se han utilizado los siguientes topics:

Sensores

- /scan – Lecturas del láser principal (LIDAR 2D).

Estimación de movimiento

- /odom – Odometría sin filtrar.

- /odometry/filtered – Odometría filtrada mediante fusión sensorial.

Referencias

- /base_pose_ground_truth – Pose real del robot en Gazebo.

- /amcl_pose – Estimación de localización basada en AMCL.

Mapas

- /map – Mapa de referencia generado en el entorno de simulación.

Estos datos permiten tanto la construcción del mapa como la evaluación cuantitativa de las trayectorias estimadas.

2. Revisión bibliográfica y justificación técnica

La técnica seleccionada para el mapeo es el Occupancy Grid Mapping con actualización mediante log-odds, ampliamente utilizada en robótica móvil por su simplicidad, robustez y fundamento probabilístico.

El mapa se discretiza en una rejilla bidimensional donde cada celda representa la probabilidad de estar ocupada. Para evitar problemas numéricos derivados de la multiplicación de probabilidades, se emplea la formulación en log-odds:

lt=lt-1+log⁡p(zt∣m)1-p(zt∣m)

donde ltes el log-odds de la celda en el instante ty ztrepresenta la medida del sensor.

Esta representación permite:

- Integrar medidas de forma incremental.

- Diferenciar claramente entre celdas libres y ocupadas.

- Saturar el valor para evitar sobreconfianza del mapa.

2.1 Justificación del uso de /odometry/filtered

Aunque existen técnicas de SLAM completo basadas en scan matching o cierre de bucle, estas requieren:

- Modelado explícito de incertidumbre.

- Rechazo robusto de outliers.

- Mecanismos de optimización global (graph SLAM).

En una aproximación incremental sin estos elementos, los errores de alineación tienden a acumularse, provocando deriva explosiva y mapas incoherentes.

Por este motivo, y dado que el objetivo principal del proyecto es el mapeo y la evaluación comparativa, se utiliza /odometry/filtered como estimación de pose. Esta señal representa una fusión sensorial estable (típicamente mediante EKF) y proporciona una base sólida para la integración de los escaneos LIDAR.

3. Arquitectura de la solución

La Figura X muestra el diagrama de bloques del sistema implementado.

Flujo de trabajo:

- Lectura del rosbag y sincronización temporal de los datos.

- Interpolación de la pose /odometry/filtered a los instantes de /scan.

- Conversión de cada escaneo LIDAR a puntos en el frame del robot.

- Transformación de los puntos al marco global (map).

- Actualización del mapa mediante trazado de rayos (ray tracing) y log-odds.

- Evaluación de trayectorias y generación de métricas.

Este diseño separa claramente la estimación de pose del proceso de mapeo, mejorando la estabilidad del sistema.

4. Tipo de mapa y marcos de referencia

4.1 Tipo de mapa

Se emplea un Occupancy Grid 2D con las siguientes características:

- Resolución: 0.05 m/celda.

- Tamaño del mapa: 30 × 30 m.

- Representación interna en log-odds.

4.2 Marcos de referencia

- base_link: marco del robot.

- map: marco global del entorno.

- Las lecturas LIDAR se transforman de base_link a map utilizando la pose estimada.

5. Resultados

5.1 Trayectorias

En la Figura Y se muestran las trayectorias muestreadas a los tiempos de /scan:

- Odometría sin filtrar (/odom).

- Odometría filtrada (/odometry/filtered).

- Ground truth (/base_pose_ground_truth).

- AMCL (/amcl_pose).

Se observa que /odometry/filtered sigue de forma muy cercana al ground truth, mientras que la odometría cruda presenta mayor deriva. AMCL muestra desviaciones más significativas, dependientes de la convergencia del filtro de partículas.

5.2 Mapas

La Figura Z compara:

- El mapa generado mediante Occupancy Grid.

- El mapa de referencia incluido en el rosbag (/map).

La geometría global del entorno se reproduce correctamente, con paredes rectas y esquinas bien definidas. Las diferencias observadas se deben a la ausencia de cierre de bucle y a la naturaleza incremental del mapeo.

6. Métricas de calidad

La evaluación cuantitativa se realiza comparando la trayectoria utilizada con el ground truth:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| ATE RMSE | 0.0215 m |
| Yaw RMSE | 0.27° |
| Muestras | 10003 |

Estos resultados indican una alta precisión de la estimación de pose utilizada para el mapeo.

7. Discusión crítica y limitaciones

Aunque el mapa generado es coherente y representativo del entorno, el sistema presenta las siguientes limitaciones:

- No se implementa cierre de bucle.

- No se realimenta el mapa para corregir la pose.

- El mapa puede presentar ruido en zonas poco visitadas.

Como mejoras futuras se podrían considerar:

- Integración de técnicas de SLAM gráfico.

- Uso de scan matching con restricciones de confianza.

- Fusión del mapa con AMCL para realimentación de pose.

8. Conclusiones

En este trabajo se ha implementado con éxito un sistema de mapeo 2D basado en Occupancy Grid, utilizando datos reales de un robot MiR100. La decisión de emplear una estimación de pose filtrada ha permitido generar un mapa estable y coherente, así como obtener métricas cuantitativas con errores reducidos respecto al ground truth.

El proyecto cumple los objetivos planteados y demuestra la importancia de la calidad de la estimación de pose en los sistemas de SLAM.

9. Bibliografía

- Thrun, S., Burgard, W., Fox, D. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005.

- Moravec, H. & Elfes, A. “High resolution maps from wide angle sonar.” ICRA, 1985.

- Fox, D. “Adapting the Sample Size in Particle Filters.” IJCAI, 2001.

- ROS Wiki – Occupancy Grid Mapping.